曲线判定边缘计算交互协议

版本V2.0.4.1021

- 通讯说明

- 我方软件为曲线判定边缘计算锁付系统, 以下简称[边缘计算终端]

- 2. 自动锁螺丝机或人工站电批控制端和边缘计算终端走TCP/IP Socket进行资讯交握, 边缘计算终端作为Tcp Server端, 自动锁螺丝机或电批控制端作为Tcp Client端

- 通讯数据格式为 标准字符串

- 所有通信字符串末尾加 “\r\n” 作为数据流结束标识. 即Socket数据流 协议内容+”\r\n”

- Client发送数据Server持续无响应, Client端可重连, 再次发送!

- 在自动锁螺丝机连接多把电批同时作业场景，通讯方式可选择以下任一一种：

- 多电批多通道，边缘计算终端建立多个TCP/IP通道（开不同端口），每把电批使用独立的TCP通道通信,通讯协议同单电批单通道一致(PLC模式比较适用)

- 多电批单通道，边缘计算终端建立1个TCP/IP通道，在所有螺丝作业完毕后，批量返回所有结果，数据比较多统一使用Json格式传递数据

- 手动站协议 “SN,序号,指令,其他附加内容”

- 支持Http接口进行对接，我方软件提供Http接口，为HttpServer。

- 修订记录:

- 2024-09-13 新增2.0/2.5 心跳和使能报警

- 2024-10-21 支持Http协议通讯，协议内容不变

- 通讯协议

本协议适用 手动站 和 非批量读取结果的自动站

非批量读取结果自动站的流程

- 每打一个螺丝前调用 2.2 接口，同步当前SN和物理位置Pos序号

- 作业完毕后调用2.3接口, 拉取曲线分析的结果

2.1 心跳和使能报警

拉线上位机主动发起心跳，锁付终端响应

心跳1-3秒可通讯一次，心跳协议中, 包含

- 电批是否允许运行 (1:允许运行 0:禁止运行)

- 锁付分析报警代码（没有传空）

- 锁付分析报警内容（没有传空）

- 拉线上位机根据【是否允许运行】指令配合本身业务启用/禁用电批，如有报警现在在拉线上位机报警信息

| 请求 | HB,1,PING\r\n |
| --- | --- |
| 响应 | HB,1,PONG,0,1001,电批需要校验\r\n |
| 说明 | - 报文 HB(HeartBeat固定字符),1(计数，上位机可以1计数),PING(心跳发出,固定字符) - 响应字符HB(固定字符),1(回传,收到什么回什么)，PONG(响应固定字符),1(电批使能1：允许运行 0：不允许运行),1001(报警代码),报警内容（有在FHS上位机上显示） - 报文以\r\n结束 |
| Http | - http://127.0.0.1:8090/api/HeartBeat - POST - Content-Type: application/json |

2.2  SN同步

物料进入自动锁螺丝机或人工站扫码后, 作业前传递SN和螺丝序号给 TcpServer(边缘计算终端), 开始锁付前(每颗螺丝)发出.

| 请求 | SN,1,NewTask,工序1\r\n |
| --- | --- |
| 响应 | SN,1,NewTask,OK\r\n |
| 说明 | - 数据逗号隔开 - 数据格式, “SN,螺丝序号\r\n”, 螺丝序号用于多颗螺丝情况下顺序同步,从1递增, 重复锁付序号不变 - 响应”原字符串+OK” - 报文以\r\n结束 - 工序名称一个工站多工序的(螺丝序号重新计数的)加，没有可忽略 |
| Http | - http://127.0.0.1:8090/api/NewTask - POST - Content-Type: application/json |

2.3  获取分析结果(方式1: 主动获取)

自动锁螺丝机或人工站电批控制终端, 在每颗螺丝锁完毕后, 发送请求获取分析进度

| 请求 | SN,1,REQ,Torque(扭矩)\r\n |
| --- | --- |
| 响应 | SN,1,REQ,PASS\r\n 或 SN,1,REQ,FAIL,TorqueError\r\n 或 SN,1,REQ,WAIT\r\n 或 SN,1,REQ,TIMEOUT\r\n |
| 说明 | - 数据逗号隔开, 自动锁螺丝机发出请求, 一般在1.5秒内响应结果 - 响应结果 - SN,螺丝序号,PASS 锁付成功 - SN,螺丝序号,FAIL,TorqueError 锁付分析认为不良,附加不良原因 - SN,螺丝序号,WAIT 正在分析 - SN,螺丝序号,TIMEOUT 分析超时/未分析, 可能存在数据采集等异常 - 报文以\r\n结束 - REQ的时候添加该螺丝的扭矩用于防呆 |
| Http | - http://127.0.0.1:8090/api/ReqResult - POST - Content-Type: application/json |

2.4 获取分析结果(方式2: TCPServer推送模式)

边缘计算终端可主动推送锁付结果(延迟在1.5秒以内), 自动锁螺丝机或人工站电批控制终端可设定接收结果超时时间

| 推送 | SN,1,REQ,PASS\r\n 或 SN,1,REQ,FAIL,TorqueError\r\n 或 SN,1,REQ,WAIT\r\n 或 SN,1,REQ,TIMEOUT\r\n |
| --- | --- |
| 响应 | SN,1,REQ,OK\r\n |
| 说明 | - 数据逗号隔开, TCP Server端发出请求 - 发送请求 - SN,螺丝序号,PASS 锁付成功 - SN,螺丝序号,FAIL,TorqueError 锁付分析认为不良,附加不良原因 - SN,螺丝序号,WAIT 正在分析 - SN,螺丝序号,TIMEOUT 分析超时/未分析, 可能存在数据采集等异常 - 3. 响应结果, TcpClient端收到推送发送 OK - 4. 报文以\r\n结束 |
| Http | - 无，仅对TCP/IP Socket通讯有效 |

- 通讯协议 自动站批量作业模式

批量作业：机械手作业过程(每打一个螺丝前后) 跟拉线上位机无相关交互，作业结束后批量给到拉线上位机锁付结果的情况

3.1  SN同步（批量作业） 自动站批量作业模式

多把电批同时作业环境中，新的物料扫码后同步

| 请求 | { "Cmd":"NewTask", //指令，固定字符 "SN":"123xxxxx", //物料SN "ScrewCount": 50 //锁付数量(Int类型) } |
| --- | --- |
| 响应 | { "Cmd":"NewTask", //指令,固定字符 "SN":"123xxxxx", //物料SN "Message":"OK" //响应（一般都会OK） } |
| 说明 | - 报文以\r\n结束 - 报文使用Json格式 |
| Http | - http://127.0.0.1:8090/api/NewTask - POST - Content-Type: application/json |

3.2  获取分析结果(批量作业) 自动站批量作业模式

自动锁螺丝机或人工站电批控制终端, 在每颗螺丝锁完毕后, 发送请求获取分析进度

| 请求 | { "Cmd":"REQ", //获取分析结果,作业完成后调用 "SN":"123xxxxx", "ScrewCount": 50, //锁付数量 "Data": [ { "DriverIndex": "1", //电批序号1，string类型 "Pos": 1, //螺丝序号 各电批从1递增 "RealPos": 20, //实际位置编号 “Status”: “OK”, //OK:锁付OK NG:锁付NG NA:未执行锁付 "Torque": “6.12”, //该螺丝扭矩 "Time":"2024-07-05 12:00:00.123" //锁付完成时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff }, { "DriverIndex": "1", "Pos": 2, "RealPos": 21, "Status": "OK", "Torque": “6.12”, //该螺丝扭矩 "Time":"2024-07-05 12:00:00.123" //锁付完成时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff }, { "DriverIndex": "2", //电批序号2 "Pos": 1, //螺丝序号，各电批从1递增 "RealPos": 22, //位置编号 "Status": "OK", "Torque": “6.12” //该螺丝扭矩, "Time":"2024-07-05 12:00:00.123" //锁付完成时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff } ] } |
| --- | --- |
| 响应 | { "Cmd":"REQ", //指令，固定字符 "SN":"123xxxxxx", //物料SN "Message":"OK", "Response":{ "ScrewCount": 50, //目标锁付数量 "ResultCount": 4, //锁付曲线实际数量，也就是下面Result的数量 "Result":[ //锁付分析结果 { "DriverSN":"37552303158", //电批控制器SN "DriverIndex":"1", //电批控制器编号，String类型 "Pos": 1, //螺丝序号，Int类型 "RealPos": 1， // 位置编号 物理位置 "Result": "PASS", //锁付结果 PASS/FAIL "NgReason":"" //NG原因 }, { "DriverSN":"37552303158", "DriverIndex":"1", "Pos": 2, "RealPos": 2， // 位置编号 物理位置 "Result": "PASS", "NgReason":"" }, { "DriverSN":"37552303159", "DriverIndex":"2", "Pos": 1, "RealPos": 2， // 位置编号 物理位置 "Result": "PASS", "NgReason":"" }, { "DriverSN":"37552303159", "DriverIndex":"2", "Pos": 2, "RealPos": 2， // 位置编号 物理位置 "Result": "FAIL", "NgReason":"TorqueFailure" } ] } } |
| 说明 | - DriverSN 是电批控制器的SN - DriverIndex 是电批控制器的编号，该编号可协定，用于区分是哪个电批，用于判断 - Pos: 是当前控制器SN锁付的序号，1,2,3,4 自动+1 (从1开始) - 报文以\r\n结束 - 分析可能会延迟，根据Count数量没达到锁付数量，可多次请求获取结果 - 超时数量没达到目标数量，报警按照异常流程处理 |
| Http | - http://127.0.0.1:8090/api/ReqResult - POST - Content-Type: application/json |

3.3 心跳和使能报警 自动站批量作业模式

为了通讯统一方便，通讯格式统一，自动站心跳使用JSON的方式进行通讯

| 请求 | { "Cmd":"PING", //心跳指令，固定字符 "T": 1 // 透传参数INT类型，请求什么，响应什么(建议递增计数或时间戳 } |
| --- | --- |
| 响应 | { "Cmd":"PONG", //心跳指令响应, 固定字符 "T":1, //透传参数INT类型，请求什么，响应什么 "Response":"OK", // "Data": { "DriverEnable": 1, //电批使能，1允许使用 0：禁用 "WarnCode":”1001”, //报警代码 "WarnMessage":”电批需要点检” //报警内容 } } |
|  | - 报文以\r\n结束 - 报文使用Json格式 |
| Http | - http://127.0.0.1:8090/api/HeartBeat - POST - Content-Type: application/json |